## 臺北市第一女子高級中學安全衛生自動檢查實施計畫

112年1月9日行政主管會報通過

一、依據：

職業安全衛生法第 23 條及職業安全衛生管理辦法第 79 條規定，訂定本校安全衛生自動檢查計畫。

二、目的：

(一)藉由定期主動檢查安全衛生事項，預先發現不安全與不衛生因素，並設法消除或控制， 以防止災害發生，保障校內工作者（如：教職、員工與學生）之安全與健康。

(二)改進不安全與不衛生的工作環境、機械設備及動作行為，宣示校方關心校內工作者之安全與健康。

(三) 建立各種機械設備良好之檢查、保養制度，增進校內工作者之作業安全，並延長機械 設備使用年限。

三、權責：

(一)由職業安全衛生管理單位訂定安全衛生自動檢查實施計畫，各工作場所安全衛生管理人依自動檢查實施計畫建立各檢查頻次之「每月、每週自動檢查表或每日檢點表」，並由各工作場所單位主管審核後實施。

(二)各工作場所應依工作場所性質填寫適用之自動檢查表，單位主管督導實施自動檢查，檢查紀錄應留存三年以上。

四、作業內容：

(一)作業內容說明:對於機械、設備之定期檢查及作業檢點，應依實際需要自行訂定，並以檢點手冊、檢點表等為之。各單位應依自動檢查紀綠表，按時檢查並將檢查結果簽核，表單由原單位自行存查。

(二)自動檢查類別：依其屬性區分為下列四種：

1.定期檢查：即對工作場所各種機器、設備，依照其性質、使用時間而進行週期性檢 查，目的是為了明瞭機械的使用狀況。檢查週期有：每週、每月、每季、 每半年、每年等不同間隔。

2.重點檢查：即對某些特殊機械設備，於完成設置開始使用前或拆卸、改裝、修理後， 就其部份重要處實施重點式檢查。

3.作業檢點：可分機械設備之作業檢點與勞工作業有關事項之檢點，其屬於比較不詳 細之檢查，目的在於了解當時機械設備或作業情形之概況。

4.重新檢查：機械、設備停用 1 年以上或由國外進口、移動、改造等狀況，應進行重 新檢查。

5.各實驗室則依職業安全衛生管理單位公告之「自動檢查實施計畫表」決定各實驗室內部適用之機械設備，並建立各檢查頻次之「每月、每週自動檢查表或每日點檢表」，由各實驗室負責人審核/核准後實施。

6.自動檢查制度之建立，可參考相關之機器設備操作與保養作業指導書。

(三)「每月、每週自動檢查表或每日點檢表」之制訂與使用：

1、 各實驗室應由實驗室負責人指派專人進行實驗室之定期檢查，並記錄於檢(點)查記錄表。各實驗室可依其實驗室特性增修訂其檢查項目。

2、 場所中有高低壓設備，則應針對其變壓器、開關等進行定期檢查，並記錄於檢(點)查記錄表。

3、 場所中有離心機械、木工刨木機、木工刨花機、木工車床、木工帶鋸機、木工圓 盤鋸、銑床、鋸床、鑽床等危險性機械，則應定期進行安全檢點。而在危險性機械之實驗場所在顯眼處應張貼這些機械之安全注意事項。

4、 各單位設備、機械等以全部或部份交付承攬時，應以書面約定由承攬人實施執行 自動檢查；並將實施內容(自動檢查紀錄表)以書面送交主管單位存查，自動檢查紀錄執行單位必須保存一份，以備查核。

5、 職業安全衛生管理單位每年應確認各場所是否確實執行自動檢查，並就不符合部 分提出改善建議，以方便後續實際改善之執行。職業安全衛生管理單位應定期依「自動檢查實施管理表」之內容進行點檢，以查核各實驗室的安全衛生之管理是否確實，若有不符合者則應提出矯正及預防措施。

6、內部溝通：各實驗室制定之各項「自動檢查表」須與實際操作、使用人員或檢查人員進行溝通、協調，完成各系所適用之表格，使實際操作、使用人員或檢查人員對檢查表內容認知一致，且均能接受與實行。檢查人員應由實驗室負責人指派專人負責。

五、安全衛生自動檢查表應紀錄下列事項：

(一)檢查年、月、日。

(二)檢查方法。

(三)檢查部分。

(四)檢查結果。

(五)實施檢查者姓名。

(六)依檢查結果採取改善措施之內容。

六、安全衛生自動檢查紀錄注意事項

(一) 「自動檢查表」於機器、設備改變時，應由實際操作、使用人員、或檢查人員提出修 訂，並於修訂後應知會職業安全衛生管理單位，然後重新執行。

(二) 自動檢查記錄應保存 3年。

七、發現不安全狀態處置要點：

(一) 職業安全衛生管理辦法第 81 條規定作業人員、主管人員、及職業安全衛生管理人員 實施檢查、檢點，如發現對校內工作者有危害之虞時應即報告上級主管。單位主管或 實驗室負責人於自動檢查發現有異常時，應立即檢修及採取必要措施。

(二) 職業安全衛生管理辦法第 84 條規定，學校以其事業之全部或部分交付承攬或再承攬 時，如該承攬人使用之機械、設備或器具係由學校提供，該機械、設備或器具應由原 事業單位實施定期檢查及重點檢查。前項定期檢查及重點檢查於有必要時得由承攬人 或再承攬人會同實施。

(三) 前述之定期檢查及重點檢查如承攬人或再承攬人具有實施之能力時，得以書面約定由 承攬人或再承攬人為之。

(四) 職業安全衛生管理辦法第 85 條規定，學校承租、承借機械、設備或器具供校內使用 者，應對機械、設備或器具實施自動檢查。

(五) 前項自動檢查之定期檢查及重點檢查，於學校承租、承借機械、設備或器具時，得以 書面約定由出租、出借人為之。

八、專業技術(如升降機、高壓電氣設備等)安全衛生檢查委請專業廠商實施，中央主管機關指 定之危險性機械設備應委請檢查機構定期檢查，經檢查合格取得合格證後才能使用。使用超過規定期間者，非經再檢查合格不得繼續使用。

九、本計畫經主管會報通過後實施，修正時亦同。

| 作業場所名稱： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢查項目(範例) | 檢查重點(範例) |  |  | 檢查方法 | 檢查結果 |  |  | 改善措施 |
|  |  |  |  |  | 正常 |  | 異常 |  |
| 1. 外觀 | 是否損傷、腐蝕、裂痕 |  |  | 目視檢查 |  |  |  |  |
| 2. 閥、旋塞 | 是否有洩漏情形 |  |  | 目視檢查 |  |  |  |  |
| 3. 調壓器及流量計 | 是否無洩漏及功能正常 |  |  | 目視檢查 |  |  |  |  |
| 4. 鋼瓶使用年限 | 是否在使用年限內 |  |  | 目視檢查 |  |  |  |  |
| 5. 各配管、導管本體及接合處 | 是否洩漏及損壞 |  |  | 目視檢查 |  |  |  |  |
| 6. 固定用裝置 | 是否脫落、損耗情形 |  |  | 目視檢查 |  |  |  |  |
| 7. 指示牌 | 是否掛有禁動牌或嚴禁煙火 |  |  | 目視檢查 |  |  |  |  |
| 8. 鋼瓶內容物名稱 | 是否貼標示內容物名稱 |  |  | 目視檢查 |  |  |  |  |
| 9. 放置處 | 是否遠離火源及陽光照射處 |  |  | 目視檢查 |  |  |  |  |
| 建議改善事項： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查人員： |  |  | 場所責負人： |  |  | 單位主管： |  |  |
| 無該項目請於檢查結果欄註明：無 |  |  | 檢查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

### 臺北市立第一女子高級中學實驗室機械/設備-自動檢查紀錄表

作業場所名稱:

檢查日期：	年	月	日

| 檢查項目 | 檢查重點 | 檢查方法 | 檢查結果 |  | 改善措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正常 | 異常 |  |
|  |  | 目視/實測 |  |  |  |
|  |  | 目視/實測 |  |  |  |
|  |  | 目視/實測 |  |  |  |
|  |  | 目視/實測 |  |  |  |
|  |  | 目視/實測 |  |  |  |
|  |  | 目視/實測 |  |  |  |
|  |  | 目視/實測 |  |  |  |
|  |  | 目視/實測 |  |  |  |
|  |  | 目視/實測 |  |  |  |
| 建議改善事項： |  |  |  |  |  |

無該項目請於檢查結果欄註明：無

### 檢查人員：	場所責負人：	單位主管：

# 危險物作業檢點表

### 設置位置：	檢查日期：   年   月    日	危險物名稱：

| 檢點項目 (範例) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 工作場所是否遠離火源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 是否有標示嚴禁煙火 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 危險物是否依規定標示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 是否備置物質安全資料表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 反應器、管、槽有無接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 電氣設備是否為防爆型式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 危險物是否分別儲存 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 危險物是否洩漏、翻倒、傾斜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 危險物是否放置陰暗通風處 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. 有機過氧化物是否遠離日照 或金屬異物混入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查人員簽章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

檢查人員：	場所負責人：	                               單位主管：

1. 依「職業安全衛生管理辦法」第 72 條辦理。

2. 檢查結果：正常打ˇ，異常打×，如無此項檢點項目請以”─”示之。

3. 表格保存三年